Проект "Waveguide S-Parameter Analysis and Material Characterization"

Цель проекта: Автоматизированный расчет комплексной диэлектрической (ε) и магнитной (μ) проницаемости материалов по измеренным S-параметрам в волноводном тракте с применением коррекции (деэмбеддинга) и алгоритма NRW (Nicolson-Ross-Weir).

Физическая задача: Определение электромагнитных параметров материалов в СВЧ-диапазоне (8-12 ГГц) на основе измерений рассеяния волны в прямоугольном волноводе. Проект решает задачи:

1)Деэмбеддинга — удаления влияния участков волновода до/после образца

2)Обработки многозначности фазы в методе NRW

3)Статистической фильтрации шумовых выбросов

4)Визуализации исходных и скорректированных данных

Инструкция по запуску:

1)Установите зависимости: pip install numpy matplotlib s

2)Подготовьте файл измерений в формате Touchstone s2p (dB/угол)

3)Запустите скрипт: python waveguide_analysis.py

4)Введите параметры по запросу:

Имя файла s2p

Длину образца в мм

Ширину волновода в мм

Скрипт построит:

Построит графики исходных S-параметров

Выполнит деэмбеддинг

Рассчитает ε и μ методом NRW

Формат данных: Файл .s2p должен содержать 9 колонок на строку: частота (Гц), магнитуда и фаза S11, S21, S12, S22 (в dB и градусах). Поддерживается заголовок, начинающийся с '!', '#'.